사업 아이디어 타당성 조사 보고서

레이저 + 메카넘휠 + AI 자율주행

노지 잡초 제거 로봇

예비 창업패키지 지원용

2026년 2월

# 목차

# 1. 요약 (Executive Summary)

본 보고서는 '레이저 + 메카넘휠 + AI 자율주행 노지 잡초 제거 로봇' 사업 아이디어의 타당성을 종합적으로 분석한 것입니다. 글로벌 스마트팜 시장은 2026년까지 341억 달러(약 44조 원) 규모로 성장할 것으로 전망되며, 특히 농업용 로봇 시장은 연평균 22.5%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.

국내 농업은 고령화(65세 이상 비율 46.8%), 노동력 부족, 제초제 사용 감소 추세 등으로 자동화 수요가 급증하고 있습니다. 레이저 제초 기술은 Carbon Robotics 등 선도 기업이 상용화에 성공하여 기술적 검증이 완료된 상태이나, 메카넘휠의 노지 적용에는 기술적 보완이 필요합니다.

본 아이디어는 예비 창업패키지의 '혁신적 기술과 사업 모델' 요건에 부합하며, 국내 시장에서 차별화된 포지셔닝이 가능합니다. 다만, 메카넘휠의 노지 환경 적응, 높은 초기 개발 비용, 기술 검증 기간 등의 리스크를 고려한 단계적 접근 전략이 필요합니다.

핵심 지표 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 글로벌 스마트팜 시장 (2026) | 341억 달러 (약 44조 원) |
| 글로벌 농업용 로봇 시장 성장률 | 연평균 22.5% (2024-2036) |
| 국내 농약/제초제 시장 | 2조 100억 원 (2024) |
| 예비 창업패키지 지원금 | 최대 1억 원 (평균 5천만 원) |
| 종합 타당성 평가 | 긍정적 (조건부) |

# 2. 아이디어 개요

## 2.1 제품/서비스 개념

본 제품은 AI 기반 컴퓨터 비전과 레이저 기술을 결합하여 노지(논·밭·과수원) 환경에서 잡초를 자동으로 식별하고 제거하는 자율주행 로봇입니다. 메카넘휠을 적용하여 좁은 두렁이나 작물 사이에서 전방향 이동이 가능하며, 화학 제초제 없이 친환경적으로 잡초를 제거합니다.

## 2.2 핵심 기술 구성

| 레이저 제초 | 고출력 레이저를 이용해 잡초의 생장점을 열에너지로 파괴. 토양 교란 없이 잡초만 선택적 제거. 제초제 저항성 문제 해결 |
| --- | --- |
| 메카넘휠 | 전방향 이동이 가능한 특수 바퀴 시스템. 조향 장치 없이 측면·대각선 이동 가능. 좁은 작물 간격에서 정밀 작업 수행 |
| AI 비전 | 딥러닝 기반 작물/잡초 구분. 실시간 객체 인식으로 정밀 타겟팅. 다양한 작물 및 잡초 종류 학습 가능 |
| 자율주행 | RTK-GPS, LiDAR, 카메라 융합 항법. 경로 계획 및 장애물 회피. 무인 24시간 자동 작업 가능 |

## 2.3 목표 시장

1차 목표: 국내 친환경/유기농 농가 (재배면적 약 8만 ha)

2차 목표: 일반 노지 농업 (밭 면적 약 70만 ha)

장기 목표: 동남아, 유럽 등 글로벌 친환경 농업 시장

# 3. 시장 분석

## 3.1 글로벌 스마트팜 시장

BIS리서치에 따르면 글로벌 스마트팜 시장은 2020년 124억 달러에서 2022년 174억 달러로 성장하였으며, 2026년에는 341억 달러(약 43.6조 원)까지 확대될 전망입니다. 또한 Research Nester 분석에 따르면 2036년까지 809억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 12.7%를 기록할 것으로 전망됩니다.

## 3.2 농업용 로봇 시장

글로벌 농업용 로봇 시장은 2025년 약 196억 달러 규모로 추정되며, 2036년까지 1,880억 달러에 이를 것으로 전망됩니다(CAGR 22.5%). 이러한 급격한 성장은 글로벌 식량 수요 증가, 농업 노동력 감소, 친환경 농업 확대 등에 기인합니다.

## 3.3 국내 시장 현황

### 스마트팜 시장

국내 스마트팜 시장은 2023년 기준 약 5.9조 원 규모이며, 2025년에는 4.9억 달러(약 6,500억 원)로 연평균 16% 성장이 예상됩니다. 정부는 노지농업의 디지털 전환을 위한 다양한 정책을 추진하고 있습니다.

### 농약/제초제 시장

2024년 국내 농약 매출액은 사상 최초 2조 원을 돌파하여 2조 100억 원을 기록했습니다. 그러나 제초제 생산량은 5,418톤으로 전년 대비 11.2% 감소했으며, 이는 저함량 고효율 약제 보급과 친환경 농업 확대 추세를 반영합니다. 전 세계 농약 시장에서 제초제는 47.2%로 가장 큰 비중을 차지합니다.

### 친환경 농업 시장

국내 친환경 농산물 시장은 2020년 약 1.5조 원에서 2025년 약 2.1~2.5조 원으로 성장할 것으로 전망됩니다. 소비자의 78.8%가 최근 1년 내 친환경 농산물을 구입한 경험이 있으며, 안전성에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있습니다.

## 3.4 시장 성장 동인

| 동인 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 농업 노동력 고령화 | 농가 인구 65세 이상 비율 46.8%, 매년 2.1% 감소 |
| 제초제 저항성 문제 | 잡초의 화학물질 저항성 진화로 기존 제초제 효과 감소 |
| 환경 규제 강화 | 화학 제초제의 환경/건강 영향에 대한 우려 증가 |
| 친환경 농업 성장 | 유기농/친환경 인증 농산물 수요 지속 증가 |
| 정부 정책 지원 | 노지 스마트농업, 농업로봇 보급 확대 정책 추진 |

# 4. 기술적 타당성 분석

## 4.1 레이저 제초 기술

레이저 제초 기술은 Carbon Robotics(미국)를 필두로 상용화가 진행되어 기술적 검증이 완료된 상태입니다. AI 딥러닝으로 작물과 잡초를 구분하고, 고출력 레이저로 잡초의 생장점을 열에너지로 파괴합니다.

기술적 장점:

• 작은 잡초(수 인치 이하)에 대해 99% 제거율 달성

• 화학물질 불사용으로 친환경적

• 토양 교란 없이 토양 건강 유지

• 제초제와 달리 저항성 발생 불가

기술적 한계:

• 큰 잡초(5-6인치 이상)는 생존 가능

• 뿌리줄기가 있는 다년생 잡초는 재발 가능

• 지하 구조는 제거 불가

## 4.2 메카넘휠 기술

메카넘휠은 전방향 이동이 가능한 특수 바퀴로, 조향 장치 없이 측면·대각선 이동이 가능합니다. 물류센터 AGV/AMR에서 널리 사용되고 있습니다.

농업 적용 시 장점:

• 좁은 작물 간격에서 회전 없이 정밀 이동 가능

• 복잡한 조향 장치 불필요로 구조 단순화

• 정밀한 위치 제어로 작물 손상 최소화

노지 적용 시 한계 (중요):

• 경사지에서 슬립 발생 - 연구 결과 경사면 등반 실패 사례 보고

• 불규칙한 지면(흙, 진흙, 자갈)에서 주행 성능 저하

• 롤러에 하중 집중으로 무거운 장비 탑재 시 내구성 문제

• 대부분의 성공적인 농업용 로봇은 4륜 조향 또는 트랙 방식 채택

권장 사항: 메카넘휠의 노지 적용은 추가적인 R&D가 필요합니다. 평탄한 비닐하우스나 시설 원예 환경을 1차 타겟으로 하거나, 하이브리드 휠 시스템(메카넘+일반휠 전환) 개발을 검토할 필요가 있습니다.

## 4.3 AI 자율주행 기술

농업용 자율주행은 RTK-GPS(정밀 위치), LiDAR(장애물 감지), 카메라(객체 인식) 융합 기술로 구현됩니다. Carbon Robotics의 Large Plant Model은 1억 5천만 개 이상의 식물 데이터로 학습되어 수분 내에 새로운 작물 인식이 가능합니다.

기술 성숙도:

• RTK-GPS: 상용화 완료, cm 단위 정밀도

• 컴퓨터 비전/딥러닝: 작물-잡초 구분 기술 성숙

• 농업용 자율주행: 국내 대동로보틱스 등에서 상용화 진행 중

## 4.4 기술적 타당성 종합 평가

| 기술 영역 | 성숙도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 레이저 제초 | 상용화 완료 | Carbon Robotics 등 검증 완료 |
| AI 작물/잡초 인식 | 상용화 완료 | 딥러닝 기술 성숙 |
| 자율주행(GPS+LiDAR) | 상용화 진행 | 국내 대동로보틱스 개발 중 |
| 메카넘휠 (노지) | R&D 필요 | 경사/불규칙 지면 대응 필요 |

# 5. 경쟁사 분석

## 5.1 글로벌 주요 경쟁사

| 기업명 | 국가 | 핵심 기술 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| Carbon Robotics | 미국 | 레이저 제초 (LaserWeeder) | 시장 선두, $177M 투자, 100+ 농가 사용, G2 시리즈 $1.4M~ |
| Naio Technologies | 프랑스 | 기계식 제초 | 유럽 시장 강점, 다양한 작물 대응 |
| FarmDroid | 덴마크 | GPS 기반 기계식 | 파종 위치 기억하여 블라인드 제초 |
| Hg LaserWeeder | 중국 | 레이저 제초 | 2026년 양산 예정, 가격 경쟁력 예상 |
| Terra Robotics | 그리스 | 레이저 제초 (OMEGA) | 스타트업, 유기농 특화 |

## 5.2 국내 경쟁 현황

국내에서는 레이저 제초 로봇을 상용화한 기업이 아직 없으며, 대부분 기계식 제초 또는 방제 로봇 개발에 집중하고 있습니다.

주요 플레이어:

• 대동로보틱스: 농업용 운반로봇 출시(2025), 방제/제초 다기능 로봇 2026년 출시 예정

• 농촌진흥청: 과수원 기계식 제초 로봇 개발 및 기술이전 완료

• 한국로봇융합연구원(KIRO): 농업자동화로봇 연구개발

## 5.3 경쟁 우위 확보 전략

1. 한국형 작물/잡초 데이터셋 구축: 국내 주요 노지 작물(배추, 고추, 마늘 등)에 특화된 AI 모델

2. 소형화/경량화: 대형 농기계 대비 소규모 농가에 적합한 크기와 가격

3. 렌탈/구독 모델: 높은 초기 비용 부담을 줄이는 유연한 사업 모델

4. A/S 및 교육 서비스: 국내 밀착 서비스로 수입품 대비 차별화

# 6. 사업 모델 및 수익 구조

## 6.1 수익 모델

| 수익원 | 설명 | 예상 가격 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 판매 | 소형 레이저 제초 로봇 직접 판매 | 5,000~8,000만 원/대 |
| 렌탈/리스 | 월 단위 장기 렌탈 | 월 150~200만 원 |
| RaaS (서비스) | 면적당 제초 서비스 제공 | 30~50만 원/ha/회 |
| 유지보수/소모품 | 연간 유지보수 계약, 레이저 모듈 등 | 연 500~800만 원 |

## 6.2 목표 고객

• 1차 타겟: 친환경/유기농 인증 농가 - 제초제 사용 불가로 인한 잡초 관리 수요 높음

• 2차 타겟: 대규모 노지 농업 법인 - 인건비 절감 및 자동화 수요

• 3차 타겟: 농업기술센터, 시범지구 - 정부 사업 연계

• 장기 타겟: 동남아 수출 (베트남, 태국 등 친환경 농업 성장 지역)

## 6.3 비용 구조 (예상)

• 프로토타입 개발: 5,000~8,000만 원 (하드웨어, 소프트웨어, 시험)

• 양산 제품 원가: 대당 2,500~4,000만 원 (규모에 따라 변동)

• 인건비: 연 1.5~2억 원 (초기 3~4인 팀 기준)

• 마케팅/영업: 연 3,000~5,000만 원

# 7. 예비 창업패키지 적합성 분석

## 7.1 지원 자격 충족 여부

| 요건 | 충족 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 사업자 미등록 상태 | 확인 필요 | 공고일 기준 |
| 혁신적 기술/사업모델 보유 | 충족 | 레이저+AI 융합 기술 |
| 연령 제한 | 없음 | 전 국민 대상 |

## 7.2 지원 내용

• 사업화 자금: 최대 1억 원 (평균 5천만 원), 시제품 제작·마케팅·지재권 출원 등

• 창업 프로그램: BM 고도화, MVP 제작 지원, 멘토링

• 네트워킹: 투자자 연계, 데모데이 등

## 7.3 예상 평가 포인트

강점 (어필 포인트):

• 정부 정책 부합: 스마트농업, 탄소중립, 노지농업 디지털 전환 정책과 연계

• 명확한 시장 수요: 고령화, 노동력 부족, 친환경 농업 확대 트렌드

• 기술 차별화: 국내 최초 레이저 제초 로봇 상용화 도전

• 확장성: B2B 판매, RaaS, 해외 수출 등 다양한 수익 모델

보완 필요 사항:

• 기술 검증: 메카넘휠 노지 적용에 대한 실증 계획 수립

• 팀 구성: 로봇공학, AI, 농업 분야 전문가 팀 구성

• MVP 계획: 예산 내 실현 가능한 단계별 개발 로드맵

# 8. SWOT 분석

| 강점 (Strengths) • 글로벌 트렌드 선도 기술 적용 • 친환경/유기농 시장 명확한 타겟 • 제초제 저항성 문제 해결 • 노동력 대체로 비용 절감 가치 제안 • 국내 경쟁자 부재 (선점 기회) | 약점 (Weaknesses) • 메카넘휠 노지 적용 기술 미검증 • 높은 초기 개발 비용 (5,000만~1억) • 아이디어 단계 (기술력 입증 필요) • 레이저 안전 규제 대응 필요 • 농가 대상 고가 장비 판매 어려움 |
| --- | --- |
| 기회 (Opportunities) • 정부 스마트농업/로봇 지원 정책 확대 • 농업 노동력 부족 심화 (CAGR 2.1% 감소) • 친환경 농산물 시장 성장 (연 6% 이상) • 글로벌 제초제 규제 강화 흐름 • 동남아 등 신흥시장 수출 기회 | 위협 (Threats) • Carbon Robotics 등 글로벌 기업 한국 진출 • 중국 저가 제품(Hg LaserWeeder) 경쟁 • 대동그룹 등 대기업의 시장 진입 • 농가의 신기술 수용 저항 • 기후 변화에 따른 잡초 패턴 변화 |

# 9. 리스크 분석 및 대응 전략

| 리스크 | 수준 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- |
| 메카넘휠 노지 적용 실패 | 높음 | 1차 타겟을 시설원예로 전환 / 하이브리드 휠 시스템 개발 / 4륜 조향 대안 검토 |
| 개발 비용 초과 | 중간 | 단계별 MVP 접근 / 기성 부품 활용 / 정부 R&D 사업 추가 지원 확보 |
| 시장 수용성 부족 | 중간 | RaaS 모델로 초기 비용 부담 제거 / 정부 시범사업 참여 / 실증 사례 축적 |
| 글로벌 기업 경쟁 | 중간 | 한국형 작물 특화 / 소규모 농가 타겟 / 현지화 서비스 차별화 |
| 레이저 안전 규제 | 낮음 | 안전 인증 조기 확보 / 안전 시스템 설계 반영 / 규제 기관 사전 협의 |

# 10. 결론 및 제언

## 10.1 종합 평가

'레이저 + 메카넘휠 + AI 자율주행 노지 잡초 제거 로봇' 아이디어는 명확한 시장 수요(농업 노동력 부족, 친환경 농업 확대)와 글로벌 기술 트렌드(레이저 제초, 자율주행 로봇)에 부합하는 혁신적인 사업 아이디어입니다.

다만, 메카넘휠의 노지 환경 적용은 기술적 검증이 필요한 영역으로, 경사지나 불규칙 지면에서의 슬립 문제 해결이 핵심 과제입니다. 이에 따라 단계적 접근 전략(시설원예 → 평탄 노지 → 복잡 노지)이 권장됩니다.

종합 타당성 평가: 긍정적 (조건부) - 메카넘휠 기술 검증 및 단계적 시장 진입 전략 수립 시 성공 가능성 높음

## 10.2 추진 전략 제언

1단계 (예비창업패키지 기간 - 10개월):

• 소형 프로토타입 개발 (레이저 모듈 + AI 비전 통합)

• 메카넘휠 vs 대안 휠 시스템 비교 테스트

• 시설원예(비닐하우스) 환경에서 1차 실증

2단계 (초기창업패키지/후속 투자 - 1~2년):

• 노지 환경 적응을 위한 휠 시스템 고도화

• 한국형 작물/잡초 AI 모델 학습 데이터 구축

• 농업기술센터 협력 실증 및 시범사업 참여

3단계 (상용화 - 2~3년):

• 양산 체계 구축 및 RaaS 서비스 모델 런칭

• 친환경/유기농 농가 대상 판매 및 서비스 확대

• 동남아 등 해외 시장 진출 준비

## 10.3 예비창업패키지 신청 시 핵심 어필 포인트

1. 명확한 문제 정의: 농업 고령화·노동력 부족·친환경 규제에 대한 기술적 해결책

2. 기술 혁신성: 국내 최초 레이저 제초 로봇 상용화 도전

3. 정책 부합성: 스마트농업, 탄소중립, 농업로봇 정책과 연계

4. 시장 확장성: 국내 시장 선점 후 동남아·유럽 수출 가능

5. 단계적 실행 계획: 예산 내 실현 가능한 MVP 개발 로드맵

# 참고 자료

시장 조사 자료:

• BIS Research, 글로벌 스마트팜 시장 분석 (2026 전망)

• Research Nester, 농업용 로봇 시장 규모 및 성장 분석 (2035)

• 한국농촌경제연구원, 농업전망 2025

• 농촌진흥청, 노지 스마트농업 시범지구 사업 자료

• 창업진흥원, 예비창업패키지 사업 공고 (2025-2026)

기술 자료:

• Carbon Robotics, LaserWeeder 기술 사양 및 성능 데이터

• MDPI Agriculture, "Precision Weeding in Agriculture: Intelligent Laser Robots" (2024)

• Frontiers in Agronomy, "Autonomous diode laser weeding mobile robot" (2024)

• PMC, "Grass Cutting Robot for Inclined Surfaces" - 메카넘휠 경사 테스트 연구

• 한국생산제조학회지, "메카넘휠 기반의 전방향 이동로봇 주행성능 평가"

산업 동향:

• 로봇신문, "2025 올해의 대한민국 로봇기업" 선정 업체 분석

• 대동그룹 보도자료, 대동로보틱스 농업로봇 사업 현황

• IFR(국제로봇연맹), 세계 서비스 로봇 시장 동향 보고서

- 보고서 끝 -