레이저 제초 로봇 사업

기술 및 시장 보충 조사 자료

48V 배터리 구동 가능성 | 레이저 모듈 공급처 | 가격 및 시장 규모

2026년 2월

# 1. 48V 인산철 배터리 구동 가능성 분석

## 1.1 결론: 구동 가능 ✓

48V LiFePO4 배터리 시스템(100-200Ah)으로 다이오드/파이버 레이저 기반 제초 로봇을 6-12시간 연속 운용하는 것이 기술적으로 충분히 가능합니다.

## 1.2 레이저 타입별 효율 비교

| 레이저 타입 | 광출력 | 전기효율 | 전력소비 | 잡초당 에너지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 다이오드 (추천) | 100-200W | 30%+ | 300-600W | 47-237J |
| 파이버 레이저 | 50W | 30% | ~170W | 230J |
| CO2 레이저 | 150W | 5-10% | 1,500-3,000W | 125J |

※ CO2 레이저는 잡초당 에너지 효율은 좋으나, 전기-광 변환 효율이 5-10%로 낮아 배터리 구동에 부적합

## 1.3 시스템 총 전력 소비 예상

| 구성 요소 | 전력 소비 |
| --- | --- |
| 다이오드 레이저 모듈 (100W 광출력) | 300-600W |
| AI 컴퓨팅 (Jetson Orin 등) | 30-50W |
| 구동 모터 (4륜) | 200-400W |
| 카메라/센서/기타 | 50-100W |
| 총합 | 약 600W ~ 1.2kW |

## 1.4 배터리 용량별 운용 시간

| 배터리 사양 | 용량 | 예상 운용 시간 |
| --- | --- | --- |
| 48V 100Ah | 4.8kWh | 4-6시간 |
| 48V 150Ah | 7.2kWh | 6-9시간 |
| 48V 200Ah (권장) | 9.6kWh | 8-12시간 |

※ Trabotyx(네덜란드)는 100-200W 블루 다이오드 + 교체식 배터리로 10시간 연속 운용 달성

# 2. 레이저 제초 모듈 공급처 현황

## 2.1 국내 현황

국내에서 레이저 제초 모듈이나 완제품을 판매하는 업체는 아직 없습니다. → 시장 선점 기회

| 기관/업체 | 개발 현황 | 제초 방식 |
| --- | --- | --- |
| 농촌진흥청 | 과수원 제초 로봇 개발, 기술이전 완료 | 기계식 (회전 날) |
| 대동로보틱스 | 방제/제초 다기능 로봇 2026년 출시 예정 | 기계식 예상 |

## 2.2 중국 - Huagong Technology (华工科技)

제품명: Hg LaserWeeder (중국 최초 레이저 제초 로봇)

| 회사 | 화공과기 (Huagong Technology), 우한 소재 |
| --- | --- |
| 상태 | 2026년 양산 예정, 현재 글로벌 사전주문 접수 중 |
| 성능 (고급형) | 32개 레이저 헤드, 시간당 32만 개 잡초 제거 |
| 인식 속도 | 5ms 이내 잡초 식별 및 제거 |
| 제초율 | 95% 이상 |
| 실증 | 윈난성, 헤이룽장성 농장 테스트 완료 |
| 웹사이트 | www.hglaser.com |

## 2.3 레이저 모듈 단독 구매처

완성형 '제초 모듈'은 없으나, 고출력 레이저 모듈을 구매해 직접 시스템 구성 가능:

| 공급처 | 국가 | 제품 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| Opt Lasers (추천) | 폴란드 | 30W~320W 블루 다이오드 | 제초 특화, 기술지원 |
| BWT Beijing | 중국 | 파이버 커플드 다이오드 | 산업용 고출력 |
| 알리바바/타오바오 | 중국 | 100-200W 블루 다이오드 | 저가, 직접 통합 필요 |

# 3. 가격대 분석

## 3.1 완제품 가격대

| 제품 | 가격 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Carbon Robotics LaserWeeder (기존) | $1.2M (약 16억 원) | 대형, 30개 레이저 |
| Carbon Robotics G2 시리즈 (2025) | $1M 이하 예상 | 소형~대형 라인업 |
| Huagong Hg LaserWeeder (중국) | 미정 (30-50% 저가 예상) | 2026년 양산 |
| 소형 자율주행 로봇 (스타트업) | $100K-$300K (1.3-4억) | Trabotyx 등 |

## 3.2 레이저 모듈 단독 가격

| 모듈 | 예상 가격 |
| --- | --- |
| 100W 블루 다이오드 (Opt Lasers 등) | $3,000-$6,000 (400-800만 원) |
| 100W NIR 다이오드 (중국산) | ¥20,000-35,000 (350-600만 원) |
| 50W 블루 다이오드 (중국산) | ¥25,000-35,000 (430-600만 원) |
| 150W CO2 RF 레이저 (중국산) | ¥40,000 (약 700만 원) |

## 3.3 프로토타입 개발 비용 (직접 개발 시)

| 구성 요소 | 예상 비용 |
| --- | --- |
| 레이저 모듈 (100W 블루 다이오드) | 500-800만 원 |
| AI 컴퓨팅 (Jetson Orin 등) | 100-200만 원 |
| 카메라/센서 (RTK-GPS, LiDAR 등) | 100-300만 원 |
| 구동부 (휠+모터+48V 배터리) | 500-1,000만 원 |
| 프레임/기구 | 300-500만 원 |
| 총합 (소형 프로토타입) | 약 1,500-3,000만 원 |

# 4. 시장 규모 분석

## 4.1 글로벌 레이저 제초 로봇 시장

| 연도 | 시장 규모 | CAGR | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $3.3억 (약 4,300억 원) | - | R&M |
| 2025 | $4.2억 (약 5,500억 원) | 27.2% | R&M |
| 2029 | $10.9억 (약 1.4조 원) | 26.8% | R&M |
| 2035 | $50억 (약 6.5조 원) | 12.1% | WGR |

### 지역별 비중 (2024)

• 북미: 37% (미국 중심, Carbon Robotics)

• 유럽: 28% (친환경 규제 강화)

• 아시아태평양: 22% CAGR (가장 빠른 성장, 중국 주도)

## 4.2 국내 시장 규모 추정

| 항목 | 규모 |
| --- | --- |
| 친환경 농산물 시장 (2025) | 2.1~2.5조 원 |
| 친환경/유기농 재배 면적 | 약 8만 ha |
| 제초 비용 (ha당) | 30~50만 원/회 |
| 연간 제초 수요 (추정) | 약 2,400~4,000억 원 (8만ha × 3~5회/년) |

### 국내 레이저 제초 로봇 시장 전망 (2030)

| 시나리오 | 침투율 | 시장 규모 |
| --- | --- | --- |
| 보수적 | 5% | 120~200억 원 |
| 중립적 | 10% | 240~400억 원 |
| 낙관적 | 20% | 480~800억 원 |

- 보충 자료 끝 -