# Mecanum 고소작업대 개발기획서

## 1. 프로젝트 개요

메카넘 휠 기술을 고소작업대에 적용하여 기존 제품의 한계를 극복하는 혁신적인 솔루션을 개발합니다. 전방향 이동이 가능한 메카넘 휠의 특성을 활용하여 좁은 공간에서도 효율적인 작업이 가능하며, 기존 고소작업대 대비 작업 생산성을 30% 이상 향상시키는 것을 목표로 합니다.

### 1.1 프로젝트 목표

- 메카넘 휠을 활용한 혁신적인 고소작업대 개발

- 기존 고소작업대의 이동성 및 작업 효율성 한계 극복

- 안전성과 편의성을 동시에 만족하는 차세대 고소작업 솔루션 제공

### 1.2 프로젝트 범위

- 하드웨어 설계 및 제작

- 제어 시스템 개발

- 안전 시스템 구축

- 사용자 인터페이스 개발

- 성능 테스트 및 검증

## 2. 기술 요구사항

본 장에서는 메카넘 고소작업대의 핵심 기술 요소인 메카넘 휠 시스템과 리프팅 시스템의 세부 사양을 정의합니다. 각 시스템은 안전성과 성능을 동시에 만족해야 하며, 상용화 가능한 수준의 내구성과 신뢰성을 확보해야 합니다. 특히 메카넘 휠의 정밀한 제어를 통해 mm 단위의 정확한 위치 제어가 가능하도록 설계합니다.

### 2.1 메카넘 휠 시스템

#### 2.1.1 휠 사양

- **휠 직경**: 200-300mm

- **로울러 개수**: 각 휠당 8-12개

- **로울러 각도**: 45도

- **재질**: 고강도 알루미늄 합금 + 우레탄 로울러

- **하중 용량**: 각 휠당 500kg 이상

#### 2.1.2 구동 시스템

- **모터 타입**: 서보 모터

- **출력**: 각 휠당 1-2kW

- **감속비**: 1:50 ~ 1:100

- **제어 방식**: 벡터 제어

- **피드백**: 엔코더 + 홀센서

### 2.2 리프팅 시스템

#### 2.2.1 승강 메커니즘

- **방식**: 가위식(Scissor) 또는 텔레스코픽

- **최대 작업높이**: 15-20m

- **승강 속도**: 0.3-0.5 m/s

- **하중 용량**: 300-500kg

- **안전율**: 3:1 이상

#### 2.2.2 유압 시스템

- **펌프 타입**: 가변 용량 피스톤 펌프

- **작업 압력**: 200-300 bar

- **유압 실린더**: 다단 텔레스코픽

- **안전 밸브**: 과부하 보호 장치 내장

## 3. 제어 시스템 설계

제어 시스템은 메카넘 휠의 복잡한 동작을 실시간으로 관리하고, 작업자의 안전을 보장하는 핵심 요소입니다. 다중 센서 융합을 통한 정확한 상태 인식과 예측 제어 알고리즘을 적용하여 부드럽고 안정적인 동작을 구현합니다. 또한 계층적 제어 구조를 통해 시스템의 확장성과 유지보수성을 확보합니다.

### 3.1 제어 아키텍처

```

상위 제어기 (Main Controller)

├── 이동 제어 모듈 (Motion Control)

│   ├── 메카넘 휠 제어

│   ├── 경로 계획

│   └── 장애물 회피

├── 승강 제어 모듈 (Lift Control)

│   ├── 높이 제어

│   ├── 수평 유지

│   └── 안전 감시

└── 사용자 인터페이스

├── 조작 패널

├── 무선 리모컨

├── 원격 카메라 모니터링

└── 모바일 앱

### 3.2 센서 시스템

#### 3.2.1 위치 및 자세 센서

- **IMU**: 6축 또는 9축 관성측정장치

- **GPS**: 실외 위치 측정 (RTK 지원)

- **라이다**: 360도 2D/3D 라이다

- **카메라**: 스테레오 비전 시스템

- **초음파**: 근거리 장애물 감지

#### 3.2.2 안전 센서

- **기울기 센서**: 작업대 수평 상태 감시

- **하중 센서**: 과부하 감지

- **근접 센서**: 작업자 안전 확보

- **온도 센서**: 모터 및 유압 시스템 열 관리

### 3.3 제어 알고리즘

#### 3.3.1 메카넘 휠 제어

```python

# 메카넘 휠 역기구학

def mecanum_kinematics(vx, vy, omega):

"""

vx: 전진/후진 속도

vy: 좌우 이동 속도

omega: 회전 속도

"""

v_front_left = vx - vy - omega * L

v_front_right = vx + vy + omega * L

v_rear_left = vx + vy - omega * L

v_rear_right = vx - vy + omega * L

return [v_front_left, v_front_right, v_rear_left, v_rear_right]

```

#### 3.3.2 자동 수평 제어

```python

# PID 제어를 통한 수평 유지

def auto_leveling(target_angle, current_angle):

error = target_angle - current_angle

pid_output = kp * error + ki * integral + kd * derivative

return pid_output

```

## 4. 안전 시스템

고소작업대에서 안전은 최우선 고려사항으로, 능동적 위험 감지와 수동적 보호 장치를 다층적으로 구성합니다. 메카넘 휠의 특성상 발생할 수 있는 예상치 못한 이동 방향에 대한 안전 대책을 포함하여, 작업자와 주변 환경의 안전을 종합적으로 보장합니다. 국제 안전 표준을 준수하여 글로벌 시장 진출을 위한 기반을 마련합니다.

### 4.1 능동 안전 장치

- **충돌 방지 시스템**: 라이다 + 카메라 융합

- **자동 비상정지**: 위험 상황 감지 시 즉시 정지

- **기울기 제한**: 안전 각도 초과 시 동작 제한

- **과부하 보호**: 설정 하중 초과 시 승강 중단

### 4.2 수동 안전 장치

- **비상정지 버튼**: 작업대 및 지상 제어부 설치

- **안전 난간**: 작업대 주변 안전 가드 설치

- **추락 방지 장치**: 안전벨트 연결점 제공

- **수동 하강**: 정전 시 수동 하강 기능

### 4.3 안전 표준 준수

- **CE 마킹**: 유럽 안전 표준 준수

- **ANSI A92**: 미국 고소작업대 안전 표준

- **KS B 6386**: 한국 산업표준 준수

- **ISO 3691**: 산업용 트럭 안전 표준

## 5. 사용자 인터페이스

직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 메카넘 휠의 복잡한 제어를 단순화하여 제공합니다. 작업자의 숙련도에 관계없이 안전하고 효율적인 조작이 가능하도록 설계하며, 다양한 제어 방식을 지원하여 작업 환경에 따른 유연성을 제공합니다. 디지털 기술을 활용한 스마트 모니터링으로 예방적 유지보수와 작업 효율성을 동시에 향상시킵니다.

### 5.1 작업대 조작 패널

- **7인치 터치스크린**: 직관적인 GUI

- **조이스틱**: 정밀한 이동 제어

- **비상정지 버튼**: 쉽게 접근 가능한 위치

- **상태 표시등**: LED를 통한 시스템 상태 표시

### 5.2 지상 제어부

- **무선 리모컨**: 50m 범위 내 제어

- **LCD 디스플레이**: 작업대 상태 정보 표시

- **마스터 키**: 권한 있는 사용자만 조작 가능

### 5.3 모바일 앱

- **실시간 모니터링**: 위치, 높이, 배터리 상태

- **작업 이력 관리**: 사용 시간, 이동 경로 기록

- **유지보수 알림**: 정기 점검 스케줄 관리

- **원격 진단**: 오류 코드 및 해결 방안 제공

## 6. 성능 사양

메카넘 고소작업대의 목표 성능 지표를 구체적으로 정의하여 개발 방향을 명확히 하고, 시장 경쟁력을 확보합니다. 메카넘 휠의 장점을 최대한 활용하면서도 기존 고소작업대의 기본 성능을 상회하는 수준으로 설정하였습니다. 전력 효율성과 작업 지속성을 고려하여 실제 작업 현장에서 요구되는 성능을 만족합니다.

### 6.1 이동 성능

- **최대 속도**: 4 km/h (지상), 2 km/h (승강 시)

- **등판 능력**: 15도 (최대 높이의 25%까지)

- **회전 반경**: 제자리 회전 가능

- **측면 이동**: 무제한 (메카넘 휠 특성)

### 6.2 작업 성능

- **최대 작업 높이**: 18m

- **플랫폼 크기**: 2.4m × 1.2m

- **작업 하중**: 300kg (2명 + 장비)

- **승강 시간**: 지상→최대높이 90초

### 6.3 전원 시스템

- **배터리 타입**: 리튬이온 (LiFePO4)

- **용량**: 80-100Ah

- **연속 작업 시간**: 8시간

- **충전 시간**: 급속충전 2시간, 완속충전 6시간

## 7. 개발 일정

체계적이고 단계별 개발 프로세스를 통해 리스크를 최소화하고 개발 품질을 확보합니다. 총 12개월의 개발 기간을 설계, 제작, 테스트 단계로 구분하여 각 단계별 목표와 산출물을 명확히 정의하였습니다. 병렬 개발이 가능한 부분은 동시 진행하여 개발 기간을 단축하고, 중요한 기술적 검증은 충분한 시간을 확보하여 신뢰성을 보장합니다.

### 7.1 설계 단계 (1-3개월)

- **Week 1-4**: 요구사항 분석 및 기본 설계

- **Week 5-8**: 상세 설계 및 시뮬레이션

- **Week 9-12**: 설계 검토 및 최적화

### 7.2 프로토타입 제작 (4-8개월)

- **Week 13-20**: 주요 부품 조달 및 가공

- **Week 21-28**: 조립 및 기본 동작 테스트

- **Week 29-32**: 제어 시스템 통합 테스트

### 7.3 테스트 및 검증 (9-12개월)

- **Week 33-40**: 성능 테스트 및 개선

- **Week 41-48**: 안전성 테스트 및 인증

- **Week 49-52**: 최종 검증 및 문서화

## 8. 예산 추정

초기 개발 투자는 높지만, 메카넘 휠 기술의 차별화된 가치를 통해 충분한 시장 수익성을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

### 8.1 하드웨어 비용

- **메카넘 휠 시스템**: 3,000만원

- **리프팅 시스템**: 5,000만원

- **제어 시스템**: 2,000만원

- **안전 시스템**: 1,500만원

- **배터리 시스템**: 2,500만원

- **기타 부품**: 1,000만원

### 8.2 개발 비용

- **인건비**: 6,000만원 (12개월)

- **테스트 및 인증**: 1,000만원

- **프로토타입 제작**: 2,000만원

### 8.3 총 예산: 2억 4천만원

## 9. 위험 요소 및 대응 방안

혁신적인 기술 개발에 수반되는 다양한 위험 요소를 사전에 식별하고 체계적인 대응 방안을 수립합니다. 기술적 위험과 시장 위험을 구분하여 각각에 대한 구체적인 완화 전략을 제시하였습니다. 특히 메카넘 휠 적용이라는 새로운 시도에 따른 불확실성을 최소화하기 위해 단계적 검증과 대안 기술 확보를 통해 프로젝트 성공 가능성을 높입니다.

### 9.1 기술적 위험

- **메카넘 휠 내구성**: 고품질 부품 사용 및 정기 교체

- **제어 시스템 복잡성**: 단계적 개발 및 충분한 테스트

- **배터리 안전성**: 검증된 BMS 시스템 적용

### 9.2 시장 위험

- **규제 변화**: 지속적인 표준 동향 모니터링

- **경쟁사 대응**: 차별화된 기능 및 성능 확보

- **원자재 가격 변동**: 다양한 공급처 확보

## 10. 향후 발전 방향

메카넘 고소작업대의 기본 개발이 완료된 후, 지속적인 기술 발전과 시장 확장을 위한 로드맵을 제시합니다. 4차 산업혁명 기술인 AI, IoT, 자율주행 등을 단계적으로 적용하여 스마트 고소작업대로 진화시킵니다. 모듈화 설계를 통해 다양한 산업 분야로 적용 범위를 확대하고, 궁극적으로는 완전 자율 작업이 가능한 차세대 고소작업 솔루션으로 발전시킵니다.

### 10.1 자율 주행 기능

- **SLAM 기술**: 실내외 자율 내비게이션

- **AI 기반 작업 최적화**: 머신러닝을 통한 효율성 향상

- **클라우드 연동**: IoT 기반 원격 모니터링

### 10.2 모듈화 설계

- **다양한 플랫폼**: 용도별 맞춤형 플랫폼 제공

- **확장 가능한 높이**: 모듈 추가를 통한 높이 확장

- **다목적 어태치먼트**: 작업 도구 연결 인터페이스

### 10.3 스마트 팩토리 연계

- **MES 연동**: 제조실행시스템과 통합

- **예측 정비**: 센서 데이터 기반 고장 예측

- **디지털 트윈**: 가상 시뮬레이션을 통한 최적화

## 11. 결론

전방향 이동의 혁신적 기능과 첨단 안전 시스템의 결합을 통해 작업 현장의 패러다임을 변화시킬 수 있는 제품입니다. 12개월의 체계적인 개발 프로세스와 2억 4천만원의 투자를 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 차세대 고소작업 솔루션을 완성할 수 있을 것입니다. 이는 단순한 제품 개발을 넘어 고소작업 산업의 디지털 전환을 이끌어갈 핵심 기술로 발전할 것으로 기대됩니다.